Executive Summary

Phrae Gate Door to Northern | TCE-owned EV Charging Investment Screening

ที่ตั้ง: X368+7R3, Den Chai, Den Chai District, Phrae 54110 | พิกัด 17.959748, 100.066848

ข้อสรุปเบื้องต้น: พื้นที่นี้เหมาะสำหรับทดลองลงทุนแบบระมัดระวังในฐานะ gateway site ของเด่นชัย ไม่ใช่ high-throughput hub ตั้งแต่ปีแรก จึงแนะนำ Phase 1 ที่ 2 หัวชาร์จ 180 kW พร้อมเตรียมจุดขยายเป็น 4 หัว หาก utilization จริงยืนยัน

1. Investment Snapshot

| รายการ | ค่า | มุมมอง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 Hardware | INT-S-2-180 / 2 ports | เหมาะกับ TCE-owned realistic | ลด CAPEX และเปิดทางขยาย |
| Total CAPEX | 2,271,465 บาท | ระมัดระวัง | รวม contingency 5% |
| Y1 Demand | 13.5 คัน/วัน | เริ่มต่ำ-กลาง | ไม่ overbuild |
| Y10 Demand | 31.6 คัน/วัน | ต้อง review expansion | เกิน 14 คัน/หัว/วัน |
| Payback | 8.2 ปี | ยังต้องพิสูจน์ | ขึ้นกับ utilization จริง |
| IRR / NPV | 11.7% / 706,783 บาท | pre-tax | ไม่รวม financing/tax |

2. TH-EVI Demand View

โมเดลใช้มุมมอง NREL-inspired โดยแยก corridor, community และ gateway/destination demand แล้วปรับด้วยข้อมูลท้องถิ่นของแพร่

ประชากรจังหวัดแพร่ 417,480 คน และอำเภอเด่นชัย 19,154 คน ตาม DOPA 2568

รถ รย.1 จังหวัดแพร่ 51,702 คัน, BEV 426 คัน, BEV share 0.82% ตาม DLT เม.ย. 2569

Route 11 มี AADT 11,849 และ Den Chai entrance 4,809 ใน seed ปี 2566 จึงใช้ blended gateway view

คู่แข่ง DC รอบเด่นชัยยังต้อง audit เพราะ seed ระบุ network candidate แต่ยังไม่ยืนยัน exact pin/kW

3. 15-Year Forecast Summary

| ปี | คัน/วัน | kWh/วัน | รายได้รวม/ปี | EBITDA/ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 13.5 | 378 | 1,034,775 | 136,229 |
| 2030 | 21.3 | 596 | 1,732,830 | 293,562 |
| 2035 | 31.6 | 885 | 2,769,451 | 478,643 |
| 2040 | 42.4 | 1,187 | 4,131,011 | 752,874 |

4. Recommendation

แนะนำให้เดินหน้าสู่ field validation และ utility pre-check ก่อนอนุมัติลงทุน หากผลตรวจยืนยันว่าไม่มีคู่แข่ง DC กำลังสูงใน immediate gateway และต้นทุนไฟฟ้าไม่บานปลาย เคสนี้สามารถเป็น phase-1 coverage/gateway investment ที่มี upside จากการขยายในปีต่อไป

ยืนยันตำแหน่งช่องจอด 2 ช่องแรกและพื้นที่เผื่อขยายเป็น 4 ช่อง

ตรวจ PEA transformer, ระยะสาย MV/LV, MDB และ civil work จริง

ตรวจแอป/Google Maps ของ PEA VOLTA, EV Station PluZ, EleXA, MG ในรัศมี 10-15 กม.

ใช้ข้อมูล 90-180 วันแรกหลังเปิดบริการเพื่อตัดสินใจ upgrade